La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. Don Aitor Echarri Pellejero, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la retirada de la señalización de prohibición de paso a vehículos pesados en la carretera NA-4140 y los trabajos en el puente de Latasa en la NA-4130, tiene el honor de  remitir la siguiente contestación:

- El citado puente de Ihaben (NA-4140-5-U-0000) sobre el río Basaburua, según el informe de la empresa UTE SERTECNA-FHECOR, adjudicataria del contrato de consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema de gestión de los puentes situados en la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, estaba proyectado para unos trenes de carga inferiores a los que se exigen en la actualidad y, además, la estructura mostraba síntomas de corrosión, por lo que se aconsejaba, como medida de precaución, limitar la carga máxima mientras se procedía a realizar un estudio de rehabilitación del mismo, el cual permitiera levantar las restricciones de carga (Peso máximo 20 T)

Una vez realizado dicho estudio y aportadas las soluciones pertinentes, se procedió a programar los trabajos de reparación y refuerzo de las vigas, los cuales han sido ejecutados la última semana del mes de mayo de 2010, lo que ha permitido levantar las restricciones de carga máxima señaladas.

- Al igual que en el caso anterior, se había impuesto una limitación de carga máxima en el puente de Latasa (NA-4130-5-U-0000) sobre el río Larraun debido a que el estado estructural del mismo aconsejaba esta medida precautoria, de acuerdo con el resultado de la inspección realizada por la citada empresa UTE SERTECNA-FHECOR.

Los trabajos, básicamente, han consistido en la limpieza, saneo y eliminación del óxido de la cara inferior de la vigas metálicas y el refuerzo de las mismas mediante el adoso de barras de acero 016 B 500 S en cada uno de los nervios, de longitud igual a la longitud visible del mismo. Posteriormente se han aplicado a las vigas tratadas dos manos de pintura con poliuretano como protección.

Los trabajos de rehabilitación y refuerzo se han llevado a cabo la primera semana del mes de junio de 2010, procediendo así al levantamiento de las restricciones.

Se adjunta documentación gráfica.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

- Pamplona, 15 de junio de 2010

- La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado