La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. Don Aitor Etxarri Pellejero, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la variante Lekunberri-Albiasu, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

1. La afección que se ha producido en la nueva variante consiste en el desplazamiento de unos 30 metros de escollera que sirve de encauzamiento del río Azín y sobre la que se apoya la plataforma y los firmes de la nueva carretera.

2.- Las causas que han motivado esta afección son debidas a la surgencia de un manantial subterráneo, no conocido hasta ese momento, desde la ladera hacia el río,  que ha empapado todo el material de relleno con un aumento considerable del peso del mismo, y por lo tanto del empuje lateral sobre la escollera originando su desplazamiento.

3.- Los trabajos realizados han consistido en la reposición de los daños causados por el manantial en la carretera y en la escollera de encauzamiento del río, así como las obras necesarias para el encauzamiento de las aguas del nuevo manantial detectado.

Las medidas correctoras adoptadas para la realización de los anteriores trabajos son:

- Reconstrucción de la escollera

- Saneo y sustitución de todo el relleno afectado por el agua

- Colocación de drenes transversales en el relleno con salida al río Azín

- Profundización del dren longitudinal y del colector lateral en la zona de contacto de la plataforma de la carretera con la ladera de la montaña, y encauzamiento del colector hasta el río Azín

- Colocación de nuevo firme, señalización y balizamiento en la zona afectada.

4.- Se considera que los daños producidos no son imputables al contratista por una mala ejecución ni vicio oculto, dado que la causa de las afecciones (surgencia del manantial) no es responsabilidad de él, y en la fase de construcción no hubo indicios de que se pudiera producir esa circunstancia.

- La valoración estimada de la reparación es de 56.230,08 euros (IVA incluido)

5.-  El costo de reparación se cargará  a la misma línea que la obra principal.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

- Pamplona, 28 de diciembre de 2009

- La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones Laura Alba Cuadrado