El Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación a la pregunta escrita 11-25/PES-00237 solicitada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. don Félix Zapatero Soria, adscrito al Grupo Parlamentario UPN, sobre el tratamiento de dosificación de cloruro férrico en la EDAR de Latasa, tiene el honor de responder a las preguntas planteadas:

1. ¿Qué seguimiento ha realizado el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente desde el inicio del tratamiento con cloruro férrico en la EDAR de LATASA?

El seguimiento realizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se ha basado en el análisis de los datos analíticos obtenidos dentro de la Red de control periódico de la calidad fisicoquímica de las aguas superficiales (ríos).

Dicha red dispone de puntos de control periódico de calidad de aguas superficiales distribuidos a lo largo de la red hidrográfica de Navarra. Existen datos de control desde la década de 1970, lo que permite disponer de un histórico de datos que posibilita detectar cambios en los distintos parámetros de calidad medidos.

Las memorias anuales con los datos de dicha red se publican en:

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/RedFisicoQuimica.htm

Para el seguimiento del tratamiento con cloruro férrico en la EDAR de Latasa se han seleccionado los puntos de control siguientes:

| COD | NOMBRE | CORD X | CORD Y | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92203000 | Ultzama en Lizaso | 607875 | 4758001 | Primer punto de control previo al vertido de la EDAR de Latasa |
| 92204000 | Ultzama en Ciaurritz | 611337 | 4753829 | Primer punto de control tras el vertido de la EDAR de Latasa |

Este tratamiento se aplica únicamente cuando los niveles de fosfato en el Ultzama pueden ser altos y, por lo tanto, es preciso rebajarlos, lo que sucede en periodos de caudales bajos, donde la dilución es baja y, por lo tanto, sube la concentración. En 2024 el periodo de aplicación del tratamiento ha ido del 11/09/2024 al 21/11/2024, y en este periodo se han realizado dos muestreos analíticos de ambos puntos de control en las siguientes fechas 14/10/2024 y 18/11/2024.

Respecto a 2025, puesto que el tratamiento de eliminación de fósforo se ha puesto en marcha durante el mes de junio, que es cuando los niveles de caudal han comenzado a bajar, no se dispone aún de información de seguimiento.

2. ¿Qué evaluación hace el Departamento sobre la eficacia del tratamiento implantado para reducir la eutrofización?

Del análisis de los muestreos analíticos realizados durante el periodo de aplicación del tratamiento en 2024, y su comparativa con los datos históricos de ambos puntos de control, se realiza la siguiente evaluación.

Se han seleccionado los resultados obtenidos de fosfato en ambos puntos de control y se ha obtenido la diferencia entre ambos para obtener la variación de ese parámetro en ese tramo de río. Dicha variación está relacionada con el vertido de la EDAR, ya que es el único punto de vertido directo en dicho tramo de río. Se ha seleccionado el parámetro fosfato (PO4) ya que es la principal forma en la que se encuentra el fósforo disuelto en el agua y debe ser reflejo de las mejoras en los vertidos de fósforo por parte de la EDAR de Latasa. En el Anexo 1 se muestran todos los datos utilizados en estas respuestas.

De estos datos se han seleccionado los de los meses de aplicación del tratamiento (septiembre, octubre y noviembre), para no sesgar los resultados según el caudal de dilución del río (variable en las distintas épocas del año). Con ello se ha evaluado el cambio entre periodos previos a la aplicación del tratamiento y el periodo de aplicación en 2024 en la EDAR de Latasa. Los resultados son los siguientes:

| Diferencia de fosfato entre puntos arriba y abajo | Tras aplicación tratamiento 2024 | Periodo 2009 – 2023 (15 años) | Periodo 2019 – 2023 (5 años) | % mejora 2024 contra periodo 2009-2023 | % mejora 2024 contra periodo 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio [PO4] | 0,11 mg/l | 0,32 mg/l | 0,20 mg/l | 65% | 44% |
| Máximo [PO4] | 0,15 mg/l | 1,70 mg/l | 0,93 mg/l | 91% | 84% |

Es decir, en el periodo de aplicación del tratamiento se ha producido una reducción notable del incremento de fosfato en el tramo de río de estudio. Esta reducción oscila entre un 65% y un 44% para el promedio, según la serie de datos estudiada, mientras que se ha obtenido una reducción de entre el 91% y el 84% para los máximos de la serie de datos.

Por tanto, y en base a los resultados anteriores, se hace una valoración positiva de la eficacia del tratamiento aplicado ya que ha permitido reducir de forma sustancial la concentración de fosfato en el río Ultzama aguas abajo de la EDAR de Latasa. Además, esta reducción se aplica en el momento de mayor vulnerabilidad del río por la disminución de capacidad de disolución y asimilación del río debido a los bajos caudales del periodo de estiaje.

Durante el periodo de aplicación del tratamiento la concentración de fósforo en las dos muestras obtenidas en el punto de control de Ciaurritz se han mantenido por debajo de 0,2 mg/l que es el límite que define el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. como Muy Bueno.

Cabe recordar que el fósforo, es junto al nitrógeno, el principal causante de la eutrofización en los ríos, es decir, la proliferación de algas en los cursos fluviales que comprometen los abastecimientos de agua potable, así como el equilibrio de los ecosistemas.

3. ¿Se ha detectado una mejora en el estado ecológico del río Ultzama tras el inicio del tratamiento, y en su caso, qué parámetros lo indican?

Cabe remitirse a lo indicado en la respuesta a la pregunta 2.

Anexo1: Datos de fosfato de los puntos de control 92203000 y 92204000

| est | fecha | hora | laboratorio | n_analisis | PO4 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92203000 | 04/02/2009 | 12:50:00 | ADIRONDACK | MS1040-09-1148 | 0,079 |
| 92203000 | 04/03/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS1202-09-1859 | 0,135 |
| 92203000 | 29/04/2009 | 13:40:00 | ADIRONDACK | MS1503-09-3475 | 0,115 |
| 92203000 | 27/05/2009 | 13:10:00 | ADIRONDACK | MS1691-09-4343 | 0,253 |
| 92203000 | 16/06/2009 | 11:30:00 | ADIRONDACK | MS1868-09-5349 | 0,16 |
| 92203000 | 04/08/2009 | 13:00:00 | ADIRONDACK | MS2190-09-6995 | 0,085 |
| 92203000 | 08/09/2009 | 11:35:00 | ADIRONDACK | MS2477-09-8238 | 0,082 |
| 92203000 | 28/10/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS2776-09-9572 | 0,069 |
| 92203000 | 25/11/2009 | 13:00:00 | ADIRONDACK | MS2955-09-10612 | 0,05 |
| 92203000 | 03/02/2010 | 13:10:00 | CNTA | 1002677 | 0,05 |
| 92203000 | 03/03/2010 | 13:45:00 | CNTA | 1005205 | 0,05 |
| 92203000 | 28/04/2010 | 13:25:00 | CNTA | 1010541 | 0,06 |
| 92203000 | 25/05/2010 | 13:45:00 | CNTA | 1013713 | 0,05 |
| 92203000 | 15/06/2010 | 12:25:00 | CNTA | 1016429 | 0,05 |
| 92203000 | 03/08/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1021074 | 0,078 |
| 92203000 | 07/09/2010 | 11:20:00 | CNTA | 1024191 | 0,05 |
| 92203000 | 27/10/2010 | 14:20:00 | CNTA | 1030103 | 0,05 |
| 92203000 | 17/11/2010 | 13:50:00 | CNTA | 1032183 | 0,078 |
| 92203000 | 02/02/2011 | 13:30:00 | CNTA | 1102837 | 0,05 |
| 92203000 | 02/03/2011 | 13:20:00 | CNTA | 1105483 | 0,092 |
| 92203000 | 25/05/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1114286 | 0,059 |
| 92203000 | 15/06/2011 | 12:20:00 | CNTA | 1116681 | 0,05 |
| 92203000 | 02/08/2011 | 13:30:00 | CNTA | 1121051 | 0,05 |
| 92203000 | 14/09/2011 | 9:50:00 | CNTA | 1125678 | 0,05 |
| 92203000 | 25/10/2011 | 13:25:00 | CNTA | 1130533 | 0,05 |
| 92203000 | 22/11/2011 | 14:15:00 | CNTA | 1133864 | 0,05 |
| 92203000 | 01/02/2012 | 13:40:00 | CNTA | 1202760 | 0,2 |
| 92203000 | 15/02/2012 | 13:20:00 | CNTA | 1204321 | 0,061 |
| 92203000 | 25/04/2012 | 14:00:00 | CNTA | 1211595 | 0,05 |
| 92203000 | 30/05/2012 | 12:40:00 | CNTA | 1215731 | 0,05 |
| 92203000 | 25/07/2012 | 14:05:00 | CNTA | 1221382 | 0,05 |
| 92203000 | 05/09/2012 | 11:50:00 | CNTA | 1225379 | 0,13 |
| 92203000 | 02/10/2012 | 13:20:00 | CNTA | 1228584 | 0,05 |
| 92203000 | 30/10/2012 | 14:05:00 | CNTA | 1231932 | 0,05 |
| 92203000 | 08/05/2013 | 13:00:00 | CNTA | 1312523 | 0,05 |
| 92203000 | 29/05/2013 | 12:45:00 | CNTA | 1315133 | 0,089 |
| 92203000 | 22/07/2013 | 12:00:00 | CNTA | 1320699 | 0,05 |
| 92203000 | 21/08/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1323540 | 0,29 |
| 92203000 | 11/09/2013 | 11:40:00 | CNTA | 1325773 | 0,05 |
| 92203000 | 16/10/2013 | 13:40:00 | CNTA | 1330377 | 0,05 |
| 92203000 | 25/11/2013 | 13:55:00 | CNTA | 1335683 | 0,05 |
| 92203000 | 11/12/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1337352 | 0,05 |
| 92203000 | 20/03/2014 | 13:30:00 | CNTA | 1410110 | 0,05 |
| 92203000 | 02/04/2014 | 13:20:00 | CNTA | 1411891 | 0,05 |
| 92203000 | 07/05/2014 | 13:35:00 | CNTA | 1416767 | 0,05 |
| 92203000 | 28/05/2014 | 12:00:00 | CNTA | 1420297 | 0,08 |
| 92203000 | 23/07/2014 | 13:15:00 | CNTA | 1428273 | 0,22 |
| 92203000 | 10/09/2014 | 11:40:00 | CNTA | 1434648 | 0,054 |
| 92203000 | 15/10/2014 | 13:35:00 | CNTA | 1441704 | 0,078 |
| 92203000 | 12/11/2014 | 13:20:00 | CNTA | 1446804 | 0,05 |
| 92203000 | 30/03/2015 | 12:40:00 | CNTA | 1513171 | 0,05 |
| 92203000 | 29/04/2015 | 13:00:00 | CNTA | 1517612 | 0,05 |
| 92203000 | 27/05/2015 | 13:05:00 | CNTA | 1522877 | 0,05 |
| 92203000 | 17/06/2015 | 11:45:00 | CNTA | 1526214 | 0,05 |
| 92203000 | 12/08/2015 | 13:25:00 | CNTA | 1534970 | 0,05 |
| 92203000 | 09/09/2015 | 11:45:00 | CNTA | 1539687 | 0,05 |
| 92203000 | 14/10/2015 | 13:15:00 | CNTA | 1546148 | 0,063 |
| 92203000 | 11/11/2015 | 13:30:00 | CNTA | 1551690 | 0,059 |
| 92203000 | 03/02/2016 | 13:15:00 | CNTA | 1605213 | 0,092 |
| 92203000 | 03/03/2016 | 14:20:00 | CNTA | 1610413 | 0,12 |
| 92203000 | 11/04/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1617482 | 0,05 |
| 92203000 | 11/05/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1624803 | 0,05 |
| 92203000 | 22/06/2016 | 12:10:00 | CNTA | 1632399 | 0,13 |
| 92203000 | 04/08/2016 | 15:00:00 | CNTA | 1639396 | 0,11 |
| 92203000 | 29/09/2016 | 13:05:00 | CNTA | 1649426 | 0,05 |
| 92203000 | 15/11/2016 | 12:15:00 | CNTA | 1657822 | 0,05 |
| 92203000 | 04/04/2017 | 11:10:00 | LTL | 17CA01006 | 0,05 |
| 92203000 | 09/05/2017 | 11:45:00 | LTL | 17CA01277 | 0,05 |
| 92203000 | 06/06/2017 | 11:20:00 | LTL | 17CA01234 | 0,0779 |
| 92203000 | 22/06/2017 | 9:30:00 | LTL | 17CA01581 | 0,05 |
| 92203000 | 08/08/2017 | 10:25:00 | LTL | 17CA01356 | 0,149 |
| 92203000 | 26/09/2017 | 12:15:00 | LTL | 17CA02318 | 0,05 |
| 92203000 | 24/10/2017 | 12:05:00 | LTL | 17CA02524 | 0,0732 |
| 92203000 | 21/11/2017 | 13:30:00 | LTL | 17CA02618 | 0,05 |
| 92203000 | 30/01/2018 | 12:50:00 | LTL | 18CA00094 | 0,05 |
| 92203000 | 13/03/2018 | 12:40:00 | LTL | 18CA00949 | 0,05 |
| 92203000 | 24/04/2018 | 11:50:00 | LTL | 18CA00188 | 0,05 |
| 92203000 | 05/06/2018 | 12:20:00 | LTL | 18CA01144 | 0,723 |
| 92203000 | 19/07/2018 | 12:55:00 | LTL | 18CA00285 | 0,159 |
| 92203000 | 13/08/2018 | 11:25:00 | LTL | 18CA01268 | 0,05 |
| 92203000 | 25/09/2018 | 12:10:00 | LTL | 18CA00379 | 0,05 |
| 92203000 | 06/11/2018 | 11:20:00 | LTL | 18CA01017 | 0,0598 |
| 92203000 | 28/03/2019 | 12:00:00 | LTL | 19CA00451 | 0,05 |
| 92203000 | 25/04/2019 | 13:30:00 | LTL | 19CA00629 | 0,05 |
| 92203000 | 24/05/2019 | 11:33:00 | LTL | 19CA01013 | 0,059 |
| 92203000 | 04/07/2019 | 9:40:00 | LTL | 19CA01255 | 0,05 |
| 92203000 | 08/08/2019 | 13:15:00 | LTL | 19CA01448 | 0,155 |
| 92203000 | 12/09/2019 | 12:00:00 | LTL | 19CA01742 | 0,109 |
| 92203000 | 03/10/2019 | 10:40:00 | LTL | 19CA02156 | 0,444 |
| 92203000 | 11/11/2019 | 9:55:00 | LTL | 19CA02279 | 0,107 |
| 92203000 | 28/01/2020 | 14:00:00 | LTL | 20CA00013 | 0,05 |
| 92203000 | 10/03/2020 | 11:45:00 | LTL | 20CA00311 | 0,05 |
| 92203000 | 21/04/2020 | 13:40:00 | LTL | 20CA01549 | 0,05 |
| 92203000 | 02/06/2020 | 12:05:00 | LTL | 20CA01916 | 0,15 |
| 92203000 | 30/07/2020 | 12:20:00 | LTL | 20CA03864 | 0,05 |
| 92203000 | 08/09/2020 | 12:30:00 | LTL | 20CA05367 | 0,007 |
| 92203000 | 20/10/2020 | 13:15:00 | LTL | 20CA06663 | 0,0113 |
| 92203000 | 17/11/2020 | 11:30:00 | LTL | 20CA07129 | 0,618 |
| 92203000 | 14/04/2021 | 13:30:00 | LTL | 21CA03093 | 0,007 |
| 92203000 | 06/05/2021 | 11:45:00 | LTL | 21CA03193 | 0,007 |
| 92203000 | 03/06/2021 | 12:30:00 | LTL | 21CA06297 | 0,007 |
| 92203000 | 01/07/2021 | 11:45:00 | LTL | 21CA06766 | 0,0218 |
| 92203000 | 03/08/2021 | 11:15:00 | LTL | 21CA07227 | 0,0035 |
| 92203000 | 31/08/2021 | 11:40:00 | LTL | 21CA08535 | 0,00771 |
| 92203000 | 05/10/2021 | 12:40:00 | LTL | 21CA10859 | 0,00759 |
| 92203000 | 09/11/2021 | 12:20:00 | LTL | 21CA12641 | 0,007 |
| 92203000 | 10/02/2022 | 12:10:00 | LTL | 22CA00600 | 0,007 |
| 92203000 | 10/03/2022 | 13:35:00 | LTL | 22CA01962 | 0,0309 |
| 92203000 | 03/05/2022 | 11:00:00 | LTL | 22CA04276 | 0,007 |
| 92203000 | 16/06/2022 | 11:57:13 | LTL | 22CA06511 | 0,007 |
| 92203000 | 21/07/2022 | 11:04:37 | LTL | 22CA06734 | 0,0115 |
| 92203000 | 08/09/2022 | 12:32:30 | LTL | 22CA08848 | 0,007 |
| 92203000 | 20/10/2022 | 12:40:24 | LTL | 22CA10935 | 0,007 |
| 92203000 | 08/11/2022 | 10:56:37 | LTL | 22CA11999 | 0,0106 |
| 92203000 | 20/02/2023 | 11:05:00 | LTL | 23CA01207 | 0,007 |
| 92203000 | 20/03/2023 | 12:00:00 | LTL | 23CA02186 | 0,0441 |
| 92203000 | 22/05/2023 | 11:25:16 | LTL | 23CA04280 | 0,007 |
| 92203000 | 03/07/2023 | 11:28:10 | LTL | 23CA05337 | 0,0108 |
| 92203000 | 03/08/2023 | 10:10:57 | LTL | 23CA07305 | 0,132 |
| 92203000 | 31/08/2023 | 9:30:00 | LTL | 23CA08159 | 0,0808 |
| 92203000 | 23/10/2023 | 11:50:00 | LTL | 23CA10159 | 0,0857 |
| 92203000 | 20/11/2023 | 12:20:00 | LTL | 23CA11124 | 0,0222 |
| 92203000 | 15/01/2024 | 11:25:26 | LTL | 23CA12372 | 0,00744 |
| 92203000 | 12/02/2024 | 11:22:17 | LTL | 24CA00709 | 0,007 |
| 92203000 | 15/04/2024 | 11:15:09 | LTL | 24CA02952 | 0,007 |
| 92203000 | 20/05/2024 | 11:49:48 | LTL | 24CA05437 | 0,121 |
| 92203000 | 20/06/2024 | 11:00:00 | LTL | 24CA06717 | 0,166 |
| 92203000 | 22/08/2024 | 12:05:00 | LTL | 24CA08548 | 0,00912 |
| 92203000 | 14/10/2024 | 10:55:21 | LTL | 24CA11665 | 0,0398 |
| 92203000 | 18/11/2024 | 11:50:39 | LTL | 24CA12787 | 0,007 |

Datos de fosfato en el punto de control 92203000 (Ultzama en Lizaso), aguas arriba de la EDAR

| est | fecha | hora | laboratorio | n_analisis | PO4 (mg/l) | Diferencia entre puntos (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92204000 | 04/02/2009 | 13:30:00 | ADIRONDACK | MS1040-09-1149 | 0,125 | 0,046 |
| 92204000 | 04/03/2009 | 14:30:00 | ADIRONDACK | MS1202-09-1860 | 0,161 | 0,026 |
| 92204000 | 29/04/2009 | 14:20:00 | ADIRONDACK | MS1503-09-3476 | 0,105 | -0,01 |
| 92204000 | 27/05/2009 | 13:40:00 | ADIRONDACK | MS1691-09-4344 | 0,361 | 0,108 |
| 92204000 | 16/06/2009 | 12:25:00 | ADIRONDACK | MS1868-09-5350 | 0,7 | 0,54 |
| 92204000 | 04/08/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS2190-09-6996 | 1,19 | 1,105 |
| 92204000 | 08/09/2009 | 12:30:00 | ADIRONDACK | MS2477-09-8239 | 1 | 1,316 |
| 92204000 | 28/10/2009 | 14:15:00 | ADIRONDACK | MS2776-09-9573 | 0,513 | 0,444 |
| 92204000 | 25/11/2009 | 13:50:00 | ADIRONDACK | MS2955-09-10613 | 0,259 | 0,209 |
| 92204000 | 03/02/2010 | 15:30:00 | CNTA | 1002678 | 0,078 | 0,028 |
| 92204000 | 03/03/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1005206 | 0,083 | 0,033 |
| 92204000 | 28/04/2010 | 13:50:00 | CNTA | 1010542 | 0,262 | 0,202 |
| 92204000 | 25/05/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1013714 | 0,141 | 0,091 |
| 92204000 | 15/06/2010 | 13:25:00 | CNTA | 1016430 | 0,302 | 0,252 |
| 92204000 | 03/08/2010 | 14:55:00 | CNTA | 1021075 | 0,8 | 0,722 |
| 92204000 | 07/09/2010 | 12:00:00 | CNTA | 1024192 | 1,158 | 1,108 |
| 92204000 | 27/10/2010 | 14:40:00 | CNTA | 1030104 | 0,339 | 0,289 |
| 92204000 | 17/11/2010 | 14:30:00 | CNTA | 1032184 | 0,158 | 0,08 |
| 92204000 | 02/02/2011 | 14:05:00 | CNTA | 1102838 | 0,096 | 0,046 |
| 92204000 | 02/03/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1105484 | 0,05 | -0,042 |
| 92204000 | 25/05/2011 | 14:40:00 | CNTA | 1114287 | 0,33 | 0,271 |
| 92204000 | 15/06/2011 | 13:10:00 | CNTA | 1116682 | 0,27 | 0,22 |
| 92204000 | 02/08/2011 | 14:15:00 | CNTA | 1121052 | 0,38 | 0,33 |
| 92204000 | 14/09/2011 | 9:25:00 | CNTA | 1125679 | 1,75 | 1,7 |
| 92204000 | 25/10/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1130534 | 0,84 | 0,79 |
| 92204000 | 22/11/2011 | 14:50:00 | CNTA | 1133865 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 01/02/2012 | 14:15:00 | CNTA | 1202761 | 0,42 | 0,22 |
| 92204000 | 15/02/2012 | 15:10:00 | CNTA | 1204322 | 0,11 | 0,049 |
| 92204000 | 25/04/2012 | 14:35:00 | CNTA | 1211602 | 0,077 | 0,027 |
| 92204000 | 30/05/2012 | 13:25:00 | CNTA | 1215732 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 25/07/2012 | 14:30:00 | CNTA | 1221383 | 0,51 | 0,46 |
| 92204000 | 05/09/2012 | 12:50:00 | CNTA | 1225380 | 0,88 | 0,75 |
| 92204000 | 02/10/2012 | 13:50:00 | CNTA | 1228585 | 0,17 | 0,12 |
| 92204000 | 30/10/2012 | 14:40:00 | CNTA | 1231933 | 0,08 | 0,03 |
| 92204000 | 08/05/2013 | 13:30:00 | CNTA | 1312524 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 29/05/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1315134 | 0,08 | -0,009 |
| 92204000 | 22/07/2013 | 12:50:00 | CNTA | 1320700 | 0,15 | 0,1 |
| 92204000 | 21/08/2013 | 13:55:00 | CNTA | 1323541 | 0,33 | 0,04 |
| 92204000 | 11/09/2013 | 12:20:00 | CNTA | 1325774 | 0,19 | 0,14 |
| 92204000 | 16/10/2013 | 14:05:00 | CNTA | 1330378 | 0,35 | 0,3 |
| 92204000 | 25/11/2013 | 14:05:00 | CNTA | 1335684 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 11/12/2013 | 13:50:00 | CNTA | 1337353 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 20/03/2014 | 13:55:00 | CNTA | 1410111 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 02/04/2014 | 14:00:00 | CNTA | 1411892 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 07/05/2014 | 14:00:00 | CNTA | 1416768 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 28/05/2014 | 12:50:00 | CNTA | 1420298 | 0,052 | -0,028 |
| 92204000 | 23/07/2014 | 13:40:00 | CNTA | 1428274 | 0,13 | -0,09 |
| 92204000 | 10/09/2014 | 12:15:00 | CNTA | 1434649 | 0,32 | 0,266 |
| 92204000 | 15/10/2014 | 14:05:00 | CNTA | 1441705 | 0,3 | 0,222 |
| 92204000 | 12/11/2014 | 13:45:00 | CNTA | 1446805 | 0,19 | 0,14 |
| 92204000 | 30/03/2015 | 13:15:00 | CNTA | 1513172 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 29/04/2015 | 13:35:00 | CNTA | 1517613 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 27/05/2015 | 13:45:00 | CNTA | 1522878 | 0,096 | 0,046 |
| 92204000 | 17/06/2015 | 12:35:00 | CNTA | 1526215 | 0,065 | 0,015 |
| 92204000 | 12/08/2015 | 13:55:00 | CNTA | 1534971 | 0,39 | 0,34 |
| 92204000 | 09/09/2015 | 12:30:00 | CNTA | 1539688 | 0,33 | 0,28 |
| 92204000 | 14/10/2015 | 13:45:00 | CNTA | 1546149 | 0,61 | 0,547 |
| 92204000 | 11/11/2015 | 14:00:00 | CNTA | 1551691 | 0,19 | 0,131 |
| 92204000 | 03/02/2016 | 13:45:00 | CNTA | 1605214 | 0,13 | 0,038 |
| 92204000 | 03/03/2016 | 14:50:00 | CNTA | 1610414 | 0,15 | 0,03 |
| 92204000 | 11/04/2016 | 13:30:00 | CNTA | 1617483 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 11/05/2016 | 13:30:00 | CNTA | 1624804 | 0,11 | 0,06 |
| 92204000 | 22/06/2016 | 11:50:00 | CNTA | 1632400 | 0,3 | 0,17 |
| 92204000 | 04/08/2016 | 14:40:00 | CNTA | 1639397 | 0,56 | 0,45 |
| 92204000 | 29/09/2016 | 13:40:00 | CNTA | 1649427 | 0,72 | 0,67 |
| 92204000 | 15/11/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1657823 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 04/04/2017 | 10:55:00 | LTL | 17CA01007 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 09/05/2017 | 12:25:00 | LTL | 17CA01278 | 0,192 | 0,142 |
| 92204000 | 06/06/2017 | 11:00:00 | LTL | 17CA01235 | 0,239 | 0,1611 |
| 92204000 | 22/06/2017 | 9:00:00 | LTL | 17CA01582 | 0,552 | 0,502 |
| 92204000 | 08/08/2017 | 10:05:00 | LTL | 17CA01357 | 1,46 | 1,311 |
| 92204000 | 26/09/2017 | 13:00:00 | LTL | 17CA02319 | 0,241 | 0,191 |
| 92204000 | 24/10/2017 | 13:00:00 | LTL | 17CA02525 | 0,251 | 0,1778 |
| 92204000 | 21/11/2017 | 14:00:00 | LTL | 17CA02619 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 30/01/2018 | 13:30:00 | LTL | 18CA00095 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 13/03/2018 | 13:20:00 | LTL | 18CA00950 | 0,0734 | 0,0234 |
| 92204000 | 24/04/2018 | 12:40:00 | LTL | 18CA00189 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 05/06/2018 | 13:10:00 | LTL | 18CA01145 | 0,0826 | -0,6404 |
| 92204000 | 19/07/2018 | 13:10:00 | LTL | 18CA00286 | 0,358 | 0,199 |
| 92204000 | 13/08/2018 | 12:35:00 | LTL | 18CA01269 | 0,722 | 0,672 |
| 92204000 | 25/09/2018 | 12:50:00 | LTL | 18CA00380 | 0,7 | 0,65 |
| 92204000 | 06/11/2018 | 12:05:00 | LTL | 18CA01018 | 0,199 | 0,1392 |
| 92204000 | 28/03/2019 | 12:45:00 | LTL | 19CA00452 | 0,0551 | 0,0051 |
| 92204000 | 25/04/2019 | 14:00:00 | LTL | 19CA00630 | 0,101 | 0,051 |
| 92204000 | 21/05/2019 | 13:00:00 | LTL | 19CA01014 | 0,05 | -0,009 |
| 92204000 | 04/07/2019 | 9:00:00 | LTL | 19CA01256 | 0,277 | 0,227 |
| 92204000 | 08/08/2019 | 14:00:00 | LTL | 19CA01449 | 0,721 | 0,566 |
| 92204000 | 12/09/2019 | 13:00:00 | LTL | 19CA01743 | 0,949 | 0,84 |
| 92204000 | 03/10/2019 | 9:40:00 | LTL | 19CA02157 | 1,37 | 0,926 |
| 92204000 | 11/11/2019 | 9:30:00 | LTL | 19CA02280 | 0,127 | 0,02 |
| 92204000 | 28/01/2020 | 14:30:00 | LTL | 20CA00014 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 10/03/2020 | 13:05:00 | LTL | 20CA00312 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 21/04/2020 | 14:10:00 | LTL | 20CA01550 | 0,0783 | 0,0283 |
| 92204000 | 02/06/2020 | 13:00:00 | LTL | 20CA01917 | 0,215 | 0,065 |
| 92204000 | 30/07/2020 | 13:00:00 | LTL | 20CA03865 | 0,312 | 0,262 |
| 92204000 | 08/09/2020 | 13:25:00 | LTL | 20CA05368 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/10/2020 | 14:00:00 | LTL | 20CA06664 | 0,0109 | -0,0004 |
| 92204000 | 17/11/2020 | 12:05:00 | LTL | 20CA07130 | 0,103 | -0,515 |
| 92204000 | 14/04/2021 | 14:10:00 | LTL | 21CA03094 | 0,112 | 0,105 |
| 92204000 | 06/05/2021 | 12:55:00 | LTL | 21CA03194 | 0,231 | 0,224 |
| 92204000 | 03/06/2021 | 13:15:00 | LTL | 21CA06298 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 01/07/2021 | 13:00:00 | LTL | 21CA06767 | 0,327 | 0,3052 |
| 92204000 | 03/08/2021 | 11:55:00 | LTL | 21CA07228 | 0,134 | 0,1305 |
| 92204000 | 31/08/2021 | 12:45:00 | LTL | 21CA08536 | 1,37 | 1,36229 |
| 92204000 | 05/10/2021 | 13:20:00 | LTL | 21CA10860 | 0,551 | 0,54341 |
| 92204000 | 09/11/2021 | 14:05:00 | LTL | 21CA12642 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 10/02/2022 | 12:30:00 | LTL | 22CA00601 | 0,0135 | 0,0065 |
| 92204000 | 10/03/2022 | 14:19:55 | LTL | 22CA01963 | 0,007 | -0,0239 |
| 92204000 | 03/05/2022 | 11:30:00 | LTL | 22CA04277 | 0,0786 | 0,0716 |
| 92204000 | 16/06/2022 | 12:48:12 | LTL | 22CA06512 | 0,355 | 0,348 |
| 92204000 | 21/07/2022 | 11:41:00 | LTL | 22CA06735 | 0,007 | -0,0045 |
| 92204000 | 08/09/2022 | 13:18:10 | LTL | 22CA08849 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/10/2022 | 13:10:00 | LTL | 22CA10936 | 0,0145 | 0,0075 |
| 92204000 | 08/11/2022 | 9:21:35 | LTL | 22CA12000 | 0,007 | -0,0036 |
| 92204000 | 20/02/2023 | 14:16:06 | LTL | 23CA01208 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/03/2023 | 13:15:00 | LTL | 23CA02187 | 0,0765 | 0,0324 |
| 92204000 | 22/05/2023 | 11:00:07 | LTL | 23CA04281 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 03/07/2023 | 12:18:10 | LTL | 23CA05338 | 0,174 | 0,1632 |
| 92204000 | 03/08/2023 | 12:12:09 | LTL | 23CA07306 | 0,19 | 0,058 |
| 92204000 | 31/08/2023 | 11:57:00 | LTL | 23CA08160 | 0,281 | 0,2002 |
| 92204000 | 23/10/2023 | 12:15:00 | LTL | 23CA10160 | 0,789 | 0,7033 |
| 92204000 | 20/11/2023 | 13:05:00 | LTL | 23CA11125 | 0,123 | 0,1008 |
| 92204000 | 15/01/2024 | 11:54:06 | LTL | 23CA12373 | 0,0789 | 0,07146 |
| 92204000 | 12/02/2024 | 12:10:02 | LTL | 24CA00710 | 0,0214 | 0,0144 |
| 92204000 | 15/04/2024 | 11:41:42 | LTL | 24CA02953 | 0,00826 | 0,00126 |
| 92204000 | 20/05/2024 | 12:41:46 | LTL | 24CA05438 | 0,216 | 0,095 |
| 92204000 | 20/06/2024 | 11:25:00 | LTL | 24CA06718 | 0,318 | 0,152 |
| 92204000 | 22/08/2024 | 13:00:00 | LTL | 24CA08549 | 0,0162 | 0,00708 |
| 92204000 | 14/10/2024 | 11:35:55 | LTL | 24CA11666 | 0,191 | 0,1512 |
| 92204000 | 18/11/2024 | 13:00:14 | LTL | 24CA12788 | 0,0835 | 0,0765 |

Datos de fosfato en el punto de control 92204000 (Ultzama en Ciaurritz), aguas abajo de la EDAR

En sombreado azul claro las muestras seleccionadas para la evaluación de la serie histórica (meses de septiembre, octubre y noviembre)

En sombreado azul oscuro muestras obtenidas durante el periodo de aplicación del tratamiento.

Es cuanto tengo el honor de informar a V.E., en cumplimiento del artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra

Iruñean, 2025eko uztailaren 1ean / En Pamplona, 1 de julio de 2025

# EL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

# LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO KONTSEILARIA

José María Aierdi Fernández de Barrena